| CityGML-Object | CityGML-Attribut | description | Beispiel/Wertebereich |
| --- | --- | --- | --- |
| ## NoiseRoadSegment |  | describes the class for a segment of a road with special attributes for noise calculation. It is a part of a Road and a subclass of _CityObject. As subclass of _CityObject, a NoiseRoadSegment inherits all attributes and relations, in particular an id, names, external references, generic attributes and generalisation relations | LOD0 |
|  | +mDay | „Mittlere stündliche Verkehrsstärke für den Tag“/average hourly traffic flow for the day of a road segment | Double [in Kfz/h], e.g. 2564 Wertebereich: 0-20000 |
|  | +mEvening | „Mittlere stündliche Verkehrsstärke für den Abend“/average hourly traffic flow for the evening of a road segment | Double [in Kfz/h], e.g. 145,6 Wertebereich: 0-10000 |
|  | +mNight | „Mittlere stündliche Verkehrsstärke für die Nacht“/average hourly traffic flow for the night of a road segment | Double [in Kfz/h], e.g. 1231 Wertebereich: 0-10000 |
|  | +mDay16 | „Mittlere stündliche Verkehrsstärke für den 16-Stunden-Tag, d.h. mDay und mEvening zusammengefasst“/average hourly traffic flow for a 16 hours day of a road segment (mDay and mEvening summarised) | Double [in Kfz/h], e.g. 2010 Wertebereich: 0-10000 |
|  | +pDay | „LKW-Anteil Tag“/heavy vehicle percentage in % for the day of a road segment | Double [in %], e.g. 25 Wertebereich: 0-100 |
|  | +pEvening | „LKW-Anteil Abend“/heavy vehicle percentage in % for the evening of a road segment | Double [in %], e.g. 35 Wertebereich: 0-100 |
|  | +pNight | „LKW-Anteil Nacht“/heavy vehicle percentage in % for the night of a road segment | Double [in %], e.g. 45,5 Wertebereich: 0-100 |
|  | +pDay16 | „LKW-Anteil für den 16-Stunden-Tag“/heavy vehicle percentage in % for the 16 hours day of a road segment (pDay and pEvening summarised) | Double [in %], e.g. 30 Wertebereich: 0-100 |
|  | +dtv | „Durchschnittliche tägliche (24h) Verkehrsmenge“/average daily traffic flow of a road segment | Double [in Kfz/24h], e.g. 20564 Wertebereich: 0-100000 |
|  | +speedDayPkw | „Zulässige Höchstgeschwindigkeit für PKWs am Tag“/speed limit for passenger cars for the day of a road segment | gml:SpeedType [in km/h], e.g. 130 Wertebereich: 30-130 |
|  | +speedEveningPkw | „Zulässige Höchstgeschwindigkeit für PKWs am Abend“/speed limit for passenger cars for the evening of a road segment | gml:SpeedType [in km/h], e.g. 100 Wertebereich: 30-130 |
|  | +speedNightPkw | „Zulässige Höchstgeschwindigkeit für PKWs in der Nacht“/speed limit for passenger cars for the night of a road segment | gml:SpeedType [in km/h], e.g. 50 Wertebereich: 30-130 |
|  | +speedDayLkw | „Zulässige Höchstgeschwindigkeit für LKWs am Tag“/speed limit for heavy vehicles for the day of a road segment | gml:SpeedType [in km/h], e.g. 80 Wertebereich: 30-80 |
|  | +speedEveningLkw | „Zulässige Höchstgeschwindigkeit für LKWs am Abend“/speed limit for heavy vehicles for the evening of a road segment | gml:SpeedType [in km/h], e.g. 80 Wertebereich: 30-80 |
|  | +speedNightLkw | „Zulässige Höchstgeschwindigkeit für LKWs in der Nacht“/speed limit for heavy vehicles for the night of a road segment | gml:SpeedType [in km/h], e.g. 50 Wertebereich: 30-80 |
|  | +roadSurfaceMaterial | Describes the material of the surface of the road segment | String, e.g. Pflaster mit ebener Oberfläche |
|  | +roadSurfaceCorrection | Describes the correction of noise emission of the according road segment surface material in db | Double [in dB], e.g. 2,5 Wertebereich: -10 - +10 |
|  | +distanceCarriageway | Describes the width of a cross-section of the carriageway of a road segment in metres | gml:LengthType [in m], e.g. 15,25 Wertebereich: 5-50 |
|  | +distanceD | „Abstand d der äußeren Fahrstreifenmitte zur Straßenmittelachse“/Describes the distance/width from the outer road lane to the road center line of a road segment in metres | gml:LengthType [in m], e.g. 10,35 Wertebereich: 5-50, dabei distanceD < distanceCarriageway |
|  | +bridge | Denotes if the road segment is a bridge or not | Boolean, 1 or 0, false or true |
|  | +tunnel | Denotes if the road segment is a tunnel or not | Boolean, 1 or 0, false or true |
|  | +roadGradientPercent | „Steigung der Straße“/road gradient of the NoiseRoadSegment in % | Double [in %], e.g. 5,245 Wertebereich: -30- +30 |
|  | +lineage | Denotes, from which basic data the attribute and geometric information had been taken | String, e.g. ATKIS und StraßenNRW-Daten |
| NoiseRailwaySegment |  | describes the class for a segment of a railway with special attributes for noise calculation. It is a part of a Railway and a subclass of _CityObject. As subclass of _CityObject, a NoiseRailwaySegment inherits all attributes and relations, in particular an id, names, external references, generic attributes and generalisation relations |  |
|  | +railwaySurfaceMaterial | Describes the material/properties of the railway track segment | String, e.g. Schotterbett-Holzschwelle |
|  | +railwaySurfaceCorrection | Describes the correction of noise emission of the according railway segment material in db | Double [in dB], e.g. 2,5 Wertebereich: -10 - +10 |
|  | +bridge | Denotes if the railway segment is a bridge or not | Boolean, 1 or 0, false or true |
|  | +crossing | Denotes if the railway segment is a crossing or not | Boolean, 1 or 0, false or true |
|  | +curveRadius | Describes the curve radius of a railway segment in metres | gml:LengthType [in m], e.g. 300 |
|  | +additionalCorrectionSegment | „Zusätzliche Korrektur in besonderen Fällen“/additional correction of noise emission in special cases for the rail segment | Double [in dB], e.g. 2,5 Wertebereich: -10 - +10 |
| Train |  | represents the train, which uses the NoiseRailwaySegment and has special properties for noise calculation |  |
|  | +trainType | Type of the train, which uses the NoiseRailwaySegment | String, e.g. Fahrzeuge mit Radscheibenbremsen (Baureihen 403, 420, 472) |
|  | +trainTypeCorrection | Describes the correction of noise emission of the according train type in db | Double [in dB], e.g. –2 Wertebereich: -10 - +10 |
|  | +brakePortionDay | „prozentualer Anteil scheibengebremster Fahrzeuge an der Länge des Zuges“/portion of waggons with wheel disc brake according to the train length for the day | Double [in %], e.g. 50 Wertebereich: 0-100 |
|  | +brakePortionEvening | „prozentualer Anteil scheibengebremster Fahrzeuge an der Länge des Zuges“/portion of waggons with wheel disc brake according to the train length for the evening | Double [in %], e.g. 20,5 Wertebereich: 0-100 |
|  | +brakePortionNight | „prozentualer Anteil scheibengebremster Fahrzeuge an der Länge des Zuges“/portion of waggons with wheel disc brake according to the train length at night | Double [in %], e.g. 10,7 Wertebereich: 0-100 |
|  | +lengthDay | „Gesamtlänge der Zugklasse pro Stunde“/total length of each train type per hour for the day | gml:LengthType [in m], e.g. 76,4 Wertebereich: 10-10000 |
|  | +lengthEvening | „Gesamtlänge der Zugklasse pro Stunde“/total length of each train type per hour for the evening | gml:LengthType [in m], e.g. 56,4 Wertebereich: 10-10000 |
|  | +lengthNight | „Gesamtlänge der Zugklasse pro Stunde“/total length of each train type per hour at night | gml:LengthType [in m], e.g. 36 Wertebereich: 10-10000 |
|  | +speedDay | „Geschwindigkeit (km/h), Minimum aus (zulässige Streckengeschwindigkeit, zulässige Fahrzeuggeschwindigkeit)“/speed in km per hour for the day (minimum of either track speed limit or train speed limit) | gml:SpeedType [in km/h], e.g. 100 Wertebereich: 30-400 |
|  | +speedEvening | „Geschwindigkeit (km/h), Minimum aus (zulässige Streckengeschwindigkeit, zulässige Fahrzeuggeschwindigkeit)“/speed in km per hour for the day (minimum of either track speed limit or train speed limit) | gml:SpeedType [in km/h], e.g. 50 Wertebereich: 30-400 |
|  | +speedNight | „Geschwindigkeit (km/h), Minimum aus (zulässige Streckengeschwindigkeit, zulässige Fahrzeuggeschwindigkeit)“/speed in km per hour for the day (minimum of either track speed limit or train speed limit) | gml:SpeedType [in km/h], e.g. 50 Wertebereich: 30-400 |
|  | +additionalCorrectionTrain | „Zusätzliche Korrektur in besonderen Fällen“ /additional correction of noise emission in special cases for the train type | Double [in dB], e.g. 3,5 Wertebereich: -10 - +10 |
| _AbstractBuilding LOD1 | +buildingReflection | „Reflektionseigenschaft des Hauses“/reflection property of the building | String e.g. glatte Gebäudefassade |
|  | +buildingReflectionCorrection | „Reflektionsverlust des Hauses“/correction of noise emission of the according building reflection property in db | Double [in dB], e.g. 1 Wertebereich: 0-200 |
|  | +buildingLDenMax | „maximale Geräuschimmission LMax des Hauses für den Tag“/noise immission LMax on the building for the day 06.00 – 06.00 | Double [in dB], e.g. 60 Wertebereich: 15-120 |
|  | +buildingLDenMin | „minimale Geräuschimmission LMin des Hauses für den Tag“/noise immission LMin on the building for the day 06.00 – 06.00 | Double [in dB], e.g. 55 Wertebereich: 15-120 |
|  | +buildingLNightMax | „maximale Geräuschimmission LMax des Hauses für die Nacht“/noise immission LMax on the building for the night 22.00-06.00 | Double [in dB], e.g. 55 Wertebereich: 15-120 |
|  | +buildingLNightMin | „minimale Geräuschimmission LMin des Hauses für die Nacht“/noise immission LMin on the building for the night 22.00-06.00 | Double [in dB], e.g. 50 Wertebereich: 15-120 |
|  | +buildingLDenEq | „durchschnittliche Geräuschimmission LEq des Hauses für den Tag“/noise immission LEq on the building for the day 06.00 – 06.00 | Double [in dB], e.g. 65 Wertebereich: 15-120 |
|  | +buildingLNightEq | „durchschnittliche Lärmimmission LEq des Hauses für den Tag“/noise immission LEq on the building for the night 22.00 – 06.00 | Double [in dB], e.g. 60 Wertebereich: 15-120 |
|  | +buildingHabitants | „Anzahl der Einwohner des Hauses“/number of the habitants of the building | positiveInteger, e.g. 35 |
|  | +buildingAppartments | „Anzahl der Wohnungen des Hauses“/number of appartments of the building | positiveInteger, e.g. 10 |
|  | +buildingImmissionPoints | „für jedes Haus die Anzahl der Aufpunkte für Straßen-, Schienen, Industrie- und Fluglärm je Lärmklasse von LDEN und LNIGHT (Pegelobergrenzen 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75)“/for each building the number of points for the noise immission of roads, railways, airports and industrial activity sites for each classes of LDEN and LNIGHT (immission levels 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75) | IntegerList (mit 9 Spalten), e.g. 45 4 3 4 5 2 1 4 3 50 5 2 4 3 1 5 7 2 55 4 3 2 6 5 4 1 2 60 5 3 4 1 2 4 3 1 65 5 4 1 2 3 6 4 2 70 4 2 5 1 3 2 1 1 75 5 2 3 1 4 3 3 2 dBPegelobergrenze_AnzahlPunkteStraßeTag_ AnzahlPunkteSchieneTag_AnzahlPunkteIndustrieTag_ AnzahlPunkteFlugTag_AnzahlPunkteStraßeNacht_ AnzahlPunkteSchieneNacht_AnzahlPunkteIndNacht_ AnzahlPunkteFlugNacht… |
|  | +remark | Denotes, if there is an intersection/overlap of building and road and if the building should be ignored or moved in the noise calculation itself | String, e.g. error |
| NoiseCityFurnitureSegment |  | describes the class for a segment of a noise barrier with special attributes for noise calculation. It is a part of a noise barrier (CityFurniture) and a subclass of _CityObject. As subclass of _CityObject, a NoiseCityFurnitureSegment inherits all attributes and relations, in particular an id, names, external references, generic attributes and generalisation relations | LOD0 |
|  | +type | „Art des Schallschirmes (Wand, Wall, Wand/Wall-Kombination,etc.“/Describes the type of a noise barrier segment (wall, barrier or barrier-wall-combination, etc.) | ExternalCodeList: NoiseCityFurnitureSegmentTypeType, e.g. 1 (für Wand) |
|  | +reflection | „Reflektionseigenschaft des Schallschirmes“/reflection property of the noise barrier segment | String, e.g. absorbierende Lärmschutzwand |
|  | +reflectionCorrection | „Reflektionsverlust des Schallschirmes“/correction of noise emission of the according noise barrier segment reflection property in db | Double [in dB], e.g. 4 Wertebereich: 0-200 |
|  | +height | „Relative Höhe der Schallschirme“/relativ height of the noise barrier segment in metres | gml:LengthType [in m], e.g. 8,5 Wertebereich: 0-100 |
|  | +distance | „Abstand der Schallschirme von der Straßenmittelachse“/distance of the noise barrier segment from the road center line | gml:LengthType [in m], e.g. 15,58 Wertebereich: 0-100 |

# Anmerkung

- Es werden alle Attribute mit 3 Dezimalstellen für Double/Real ausgegeben.

- Die angegebenen Wertebereiche sollen helfen, Extremwerte abzufangen.

- Soweit nicht anders im Feld City-GML Attribut vereinbart, darf ein Attribut nur einmal pro Objekt vorkommen.

Weitere Hinweise der Firma Stapelfeldt (Veredelung):

- In Längsrichtung einer Objektgeometrie (z.B. LSW) sollen Attribute nicht wechseln dürfen. Notwendigenfalls ist die Geometrie in weitere Segmente zu zerschlagen.

- Bei Textbeschreibungen der Attribute gemäß Tabellen der VBUS oder VBUSCH sind oft mehrere alternative Begriffe aufgelistet. Wir schlagen vor, diese zu splitten, um die Informationsschärfe zu  verbessern und außerdem die Datenmenge der Dateien zu reduzieren.

- Angaben zu möglichen Attributinhalten beziehen sich auf VBUS und RLS 90, VBUSCH und Schall03